FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE CONSTRUCCION CIVIL

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS DEL DISEÑO PARAMÉTRICO

DFMA EN FABRICACIÓN DIGITAL:

REDUCCIÓN DE TIEMPO DE PREPARACIÓN Y DESPERDICIO DE MATERIAL EN SISTEMAS MODULARES CNC.

POR

JANTH CARLOS JAVIER CELEDÓN MIRANDA.

TRABAJO DE TITULO PARA OPTAR AL

GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA EN CONSTRUCCION

Y

AL TITULO DE INGENIERO EN CONSTRUCCION

PROFESOR GUÍA: DR. JUAN PABLO CÁRDENAS RAMÍREZ.

Índice

Introducción.	3

Capítulo 1: Planteamiento del problema.	4

1.1	Antecedentes Generales.	4

1.2	Identificación del Problema.	5

1.3	Pregunta de Investigación.	6

1.4	Hipótesis.	6

1.5	Objetivos de la investigación.	7

1.5.1	Objetivo General.	7

1.5.2	Objetivos Específicos.	7

1.6	Justificación y Alcances.	8

1.6.1	Justificación Técnica y Operativa.	8

1.6.2	Justificación Económica y Ambiental.	8

1.6.3	Alcances y Límites de la Investigación.	8

Capítulo 2: Marco de referencia, teórico y conceptual.	9

2.1 	Marco de Referencia.	9

2.2	Marco Teórico.	10

2.2.1	Metodología DfMA (Design for Manufacturing and Assembly).	10

2.2.2	Filosofía Lean Construction y Eficiencia de Recursos.	10

2.2.3	Construcción Industrializada.	10

2.3	Marco Conceptual	11

2.3.1	Diseño Paramétrico e Integración CAD-CAM.	11

2.3.2	Anidación (Nesting).	11

2.3.3	Tolerancias Paramétricas.	11

2.3.4	Sistema Modular Abierto (WikiHouse)	11

2.3.5	Diseño para el Desmontaje (DfD) y Economía Circular.	11

Bibliografía.	13

# Introducción.

La industria de la construcción a nivel global se encuentra en un punto de inflexión. Frente a las crecientes demandas por mitigar el cambio climático y la urgencia de resolver el déficit habitacional, los métodos constructivos tradicionales han evidenciado limitaciones significativas en términos de productividad, control de calidad y eficiencia de recursos. Como respuesta, la construcción industrializada, impulsada por metodologías como el Diseño para la Fabricación y el Ensamblaje (DfMA) y los principios de Lean Construction, propone transformar la edificación tradicional en un proceso de manufactura predecible y optimizado.

En Chile, las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) madereras juegan un rol crucial en la provisión de viviendas, pero frecuentemente enfrentan barreras tecnológicas y de infraestructura que dificultan su transición hacia procesos plenamente industrializados. En este escenario, la adopción de sistemas modulares de código abierto orientados a la fabricación mediante Control Numérico Computarizado (CNC), como el sistema WikiHouse, representa una oportunidad para democratizar la construcción de alto estándar. Sin embargo, la implementación de estos sistemas en contextos de baja tecnificación revela brechas operativas críticas, particularmente en la transición de la información desde el diseño digital (CAD) hacia la manufactura (CAM).

El presente Trabajo de Título I tiene como propósito formular y fundamentar una investigación orientada a resolver el sobre procesamiento manual y el alto desperdicio de material físico ocasionados por la variabilidad dimensional de la madera en la prefabricación CNC. A través de la propuesta de un modelo paramétrico desarrollado en Grasshopper y Python, se busca automatizar los ajustes geométricos y el proceso de anidación (nesting), viabilizando la escalabilidad industrial de las Pymes sin la necesidad de inversiones en robótica avanzada.

# Capítulo 1: Planteamiento del problema.

## Antecedentes Generales.

La prefabricación modular en madera de ingeniería se presenta como un método constructivo orientado a optimizar recursos y reducir los tiempos de montaje en obra. En Chile, la adopción de sistemas modulares de código abierto ha sido evaluada en contextos específicos; por ejemplo, la aplicación del modelo WikiHouse Skylark 250, integrado con aislación de paja y revoque de arcilla, reporta un tiempo de ejecución de 4.10 h/m² (un 44% inferior a métodos tradicionales) y un costo estimado de 622.8 USD/m² (Romero Quidel et al., 2023).

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) madereras participan activamente en la cadena de suministro habitacional, pero requieren transitar desde operaciones fragmentadas hacia procedimientos integrados para escalar su producción (Undurraga et al., 2026). La automatización selectiva mediante Control Numérico Computarizado (CNC) ofrece una vía para aumentar el rendimiento sin exigir inversiones en plantas robóticas complejas (Undurraga et al., 2026). Sin embargo, para consolidar estos sistemas en el sector industrial, es necesario resolver ineficiencias presentes en la transición de datos previa a la fabricación física.

## Identificación del Problema.

En la prefabricación modular mediante CNC de 3 ejes, se observa una discontinuidad operativa entre el diseño asistido por computador (CAD) y la manufactura (CAM). En sistemas de ensamblaje por fricción (friction-fit) como WikiHouse, el comportamiento estructural depende del trabajo a tracción y compresión en sus uniones mecánicas (tales como las uniones tipo castellated), por lo que la precisión geométrica es crítica (Málaga-Chuquitaype et al., 2026).

Esta precisión se ve afectada por la variabilidad dimensional de la madera. La diferencia entre el espesor nominal del diseño digital y el espesor real del tablero estructural comercial (OSB o contrachapado), sumado a la expansión higroscópica del material, exige reajustes para asegurar el ensamble (Buš et al., 2023).

Actualmente, la adaptación de la geometría requiere un rediseño manual iterativo. Bajo los principios de Lean Construction, esto genera pérdidas productivas (lean wastes), incluyendo sobreprocesamiento en la ingeniería de detalle y procesos de anidación (nesting) ineficientes. Estudios experimentales en entornos académicos, utilizando corte láser, han reportado que la distribución manual de piezas genera mermas de material entre un 24.1% y un 25.2% (Esenarro Vargas et al., 2025). La falta de un flujo de trabajo que automatice estos ajustes para herramientas de fresado CNC a escala industrial limita la capacidad de producción y eleva los costos en las Pymes locales.

## Pregunta de Investigación.

¿De qué manera la integración de un modelo paramétrico enfocado en Plataformas de Producto (P-DfMA) minimiza las pérdidas productivas asociadas al tiempo de rediseño manual y al desperdicio de material en la fabricación CNC de componentes WikiHouse sometidos a variabilidad dimensional?

## Hipótesis.

La implementación de un modelo paramétrico basado en los principios DfMA permite automatizar la adaptación geométrica de las uniones y la optimización de la anidación en función del espesor real del tablero y las condiciones de humedad. Se postula que este flujo de trabajo suprime el sobreprocesamiento en la transición CAD-CAM, logrando disminuir el tiempo de preparación de archivos en al menos un 80% y reduciendo el desperdicio físico de material en una proporción relativa del 15% en comparación con los flujos manuales para router CNC. La automatización de estos parámetros facilita el escalamiento productivo, reduciendo los costos directos y la huella de carbono asociada a la merma.

## Objetivos de la investigación.

### Objetivo General.

Evaluar el impacto operativo, económico y ambiental de la integración de un modelo paramétrico (P-DfMA) en la minimización del sobreprocesamiento y el desperdicio de material durante la prefabricación CNC de sistemas modulares en madera, integrando la variabilidad dimensional del tablero en el sistema WikiHouse..

### Objetivos Específicos.

- Diagnosticar el flujo de trabajo manual convencional (CAD-CAM) en la prefabricación de componentes modulares del sistema WikiHouse, cuantificando los tiempos de procesamiento y los porcentajes actuales de merma de material.

- Desarrollar un modelo paramétrico en la plataforma Grasshopper y Python que automatice el reajuste topológico de las uniones mecánicas y la anidación (nesting) de las piezas en función del espesor real del tablero medido en taller.

- Comparar los indicadores operativos de eficiencia productiva (tiempo de preparación y porcentaje de tablero utilizado) entre el flujo de manufactura convencional y el flujo automatizado mediante el motor paramétrico DfMA.

- Proyectar el impacto económico y ambiental derivado de los resultados operativos, estimando la reducción de horas-hombre y la disminución de emisiones de CO2 por mitigación de desperdicio físico para una Pyme maderera.

## Justificación y Alcances.

### Justificación Técnica y Operativa.

La viabilidad técnica de esta propuesta radica en el uso de fresadoras CNC de 3 ejes, las cuales representan el equipamiento estándar ya instalado en el sector manufacturero y maderero nacional. Al estar soportada en plataformas algorítmicas accesibles (Rhinoceros 8, Grasshopper y Python), la solución presenta una alta agilidad computacional, permitiendo procesar grandes volúmenes de datos geométricos y reduciendo tiempos de preparación que habitualmente toman entre 63 y 109 minutos a aproximadamente 1 minuto, eliminando los errores de traducción geométrica en la interfaz CAD-CAM (Esenarro Vargas et al., 2025).

### Justificación Económica y Ambiental.

Los algoritmos de anidación paramétrica logran superar la capacidad de optimización espacial humana, estabilizando el desperdicio de placa en un promedio cercano al 21.06%, frente a mermas que superan el 26% en métodos convencionales (Esenarro Vargas et al., 2025). Esto asegura un ahorro directo de materia prima, abaratando el costo por módulo fabricado. Desde una perspectiva ambiental, la reducción de mermas disminuye directamente las emisiones de CO2 asociadas a la producción de los tableros desperdiciados, consolidando a la madera técnica como un material de bajo impacto y alineándose con los objetivos de neutralidad climática.

### Alcances y Límites de la Investigación.

La investigación se delimita a la fase de diseño de ingeniería, preparación de archivos (CAD-CAM) y prefabricación CNC de componentes pertenecientes al sistema modular WikiHouse (modelo Skylark 250). El alcance empírico contempla el prototipado físico en una micro-fábrica CNC para un lote representativo de componentes, con el fin de validar el control dimensional, las tolerancias paramétricas y el calce por fricción de los nodos en seco. El estudio no abarcará el montaje final en terreno de una vivienda completa ni la ejecución de ensayos destructivos de desempeño estructural, centrándose exclusivamente en la optimización paramétrica de la manufactura y sus indicadores Lean asociados.

# Capítulo 2: Marco de referencia, teórico y conceptual.

## 2.1 	Marco de Referencia.

El estudio de sistemas modulares de código abierto ha avanzado hacia la validación de sus componentes. Investigaciones recientes han evaluado el desempeño de vigas del sistema WikiHouse (modelo Skylark), demostrando su capacidad estructural al ser manufacturadas en tableros de virutas orientadas (OSB), identificando que las uniones inferiores tipo castellated son la zona crítica de diseño bajo flexión (Málaga-Chuquitaype et al., 2026).

En cuanto a la optimización de flujos CAD-CAM, estudios en entornos académicos han implementado rutinas en Grasshopper y Python para componentes WikiHouse. Experimentos de corte láser con estudiantes demostraron que la anidación automatizada reduce el tiempo de procesamiento y logra estabilizar el desperdicio de material en un 21.06%, frente a mermas de entre 24.1% y 25.2% en métodos manuales (Esenarro Vargas et al., 2025).

Para abordar las tolerancias dimensionales en madera, se han propuesto modelos paramétricos orientados a compensar las variaciones geométricas. El uso de algoritmos en Grasshopper permite ajustar las ranuras de los componentes en función de la humedad relativa y el espesor del material, calculando expansiones higroscópicas longitudinales y transversales para facilitar un ensamblaje en obra (Buš et al., 2023).

No obstante, revisiones sistemáticas indican que la evidencia sobre prefabricación modular en madera OSB/contrachapado para viviendas aún presenta limitaciones de aplicabilidad en entornos de baja tecnificación y alta sismicidad (Porras et al., 2026). Se identifica un vacío en la extrapolación de estas herramientas digitales hacia micro-fábricas o Pymes equipadas con router CNC de 3 ejes, donde no se ha evaluado el impacto combinado de la variabilidad del espesor del tablero comercial y las tolerancias de la fresa sobre la productividad real del taller (Porras et al., 2026).

## 2.2	Marco Teórico.

A continuación, se describen los elementos teóricos planteados por diferentes autores que permiten fundamentar el proceso de investigación.

### 2.2.1	Metodología DfMA (Design for Manufacturing and Assembly).

El DfMA es un enfoque que integra los requerimientos de producción y montaje en la etapa de diseño arquitectónico (Abd Razak et al., 2022). Permite simplificar la geometría, estandarizar componentes y planificar el ensamblaje, lo que impacta en la eficiencia operativa y en la reducción de costos (Golański et al., 2025).

### 2.2.2	Filosofía Lean Construction y Eficiencia de Recursos.

Basado en la minimización de actividades que no agregan valor (wastes). En la prefabricación, los rediseños manuales y la anidación subóptima se traducen en sobreprocesamiento y desperdicio físico de material (Esenarro Vargas et al., 2025)

### 2.2.3	Construcción Industrializada.

La industrialización requiere plataformas de producto estandarizadas. Esta estructuración permite a las Pymes estabilizar operaciones manuales y enfocar la adopción de tecnologías (como el mecanizado CNC) en etapas específicas sin requerir automatización total (Undurraga et al., 2026).

## 2.3	Marco Conceptual

De acuerdo con los lineamientos metodológicos, se definen y delimitan los conceptos técnicos involucrados en las variables de la investigación, evitando interpretaciones equívocas.

### 2.3.1	Diseño Paramétrico e Integración CAD-CAM.

Modelación arquitectónica mediante parámetros que permite generar y modificar geometrías dinámicamente. Facilita la transferencia de datos ininterrumpida desde el entorno de diseño (CAD) hacia el código ejecutable de las máquinas de manufactura (CAM) (Esenarro Vargas et al., 2025).

### 2.3.2	Anidación (Nesting).

Proceso que distribuye piezas bidimensionales sobre un área delimitada (como un tablero estructural) para optimizar el rendimiento del material y disminuir los recortes (Esenarro Vargas et al., 2025).

### 2.3.3	Tolerancias Paramétricas.

Variables algorítmicas introducidas en el diseño digital para compensar diferencias físicas del material, tales como la variación del espesor comercial y el hinchamiento higroscópico (Buš et al., 2023).

### 2.3.4	Sistema Modular Abierto (WikiHouse)

Plataforma estructural basada en componentes prefabricados mediante mecanizado CNC, ensamblados mediante uniones mecánicas integradas (tipo castellated) sin requerir conectores metálicos (Málaga-Chuquitaype et al., 2026).

### 2.3.5	Diseño para el Desmontaje (DfD) y Economía Circular.

Estrategia que prioriza uniones mecánicas reversibles (ensambles por fricción) permitiendo que los componentes puedan ser recuperados o reciclados al final de su ciclo de vida útil, apoyando los principios de economía circular (Porras et al., 2026).

# Bibliografía.

- Romero Quidel, G., et al. (2023). Assessment of Modular Construction System...

- Esenarro Vargas, D., et al. (2025). Use of Parametric Digital Tools...

- Undurraga, J. P., et al. (2026). Standardization of Prefabricated Wood Panels...

- Buš, P., et al. (2023). A Parametric Tolerance Model for Numerically Controlled Digital Fabrication...

- Málaga-Chuquitaype, C., et al. (2026). Experimental and numerical fracture behaviour of CNC-manufactured OSB beams...

- Porras, E., et al. (2026). Modular Engineered-Wood Housing in Low-Technification, Seismic-Prone Settings...